UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS, QUÍMICAS Y NATURALES

SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

TRABAJO: 		      Estación meteorológica

Informe sobre latencia con diferentes kernels de Linux

ALUMNOS:

- CANCINOS, José María

- OLIVA, Nahuel

- WORTLEY, Agustina

AÑO: 	2019

DEFINICIONES

Latencia:

La latencia es el tiempo que transcurre entre el momento en que se recibe una petición de tarea y el momento en que ella es atendida.

Jitter:

Es la dispersión en el periodo de control de todas las tareas definidas en el sistema.

Rendimiento:

Tiempo en el que la CPU realmente realiza tareas productivas, ejecuta una tarea.

Multitarea:

La ejecución de múltiples tareas se realiza mediante asignación de un tiempo de ejecución o quantum a cada tarea/programa. El microprocesador ejecuta durante dicho tiempo un programa. Terminado el quantum, deja la tarea en un estado intermedio y toma otra tarea.

El tiempo de ejecución es muy pequeño. Así, se puede observar como si el procesador ejecuta tareas al mismo tiempo.

Cambio de contexto (o conmutación de tareas)

Tiempo en que la CPU salva el contexto de la tarea actual y carga el contexto de la nueva tarea para pasar a su ejecución.

Relación entre latencia y rendimiento:

Los términos rendimiento y la latencia son opuestos.

Al disminuir la latencia, el rendimiento de la CPU disminuye también.

Efectos de excesiva latencia

Latencia en sí misma no es un mal parámetro ya que siempre existirá un delay entre el momento en que ocurre la interrupción por parte de la tarea y el momento de su cumplimiento.

Pero cuando se produce una excesiva latencia, dicho delay excede el umbral de tiempo arbitrario de cada aplicación. Superar dicho umbral representa que una aplicación real time ha perdido su funcionalidad.

Kernels de baja latencia o RT

Kernels ideales para aplicaciones donde se necesite una rápida respuesta frente a estímulos externos. El rendimiento de la CPU es penalizado.

Un kernel de baja latencia altera el flujo de datos y peticiones del sistema operativo, de manera tal que dicho flujo ocurra sin interrupciones y con menos retraso entre la entrada y la salida de la señal, disminuyendo la latencia.

Tiempo real

El tiempo en que tarda la CPU en responder a un evento es conocido y predecible

TIPOS DE KERNELS:

- Kernel genérico: es el kernel por defecto.

- Kernels de baja latencia (o soft real time): kernel generico configurado para obtener una menor latencia.

- Kernels de tiempo real (o hard real time)

LABORATORIO:

Herramienta cyclictest

Cyclictest mide el tiempo que transcurre entre que el timer de una tarea expira y el tiempo en el que realmente el hilo corre el timer de la tarea.

- KERNEL GENÉRICO

Se ha obtenido el script para correr la prueba “cycletest” y obtener el gráfico que permite divisar los valores.

Se ha probado con los siguientes valores:

- 10⁶

Se observa que la latencia máxima registrada es de 271 [μs]. Existen dos picos donde se completan la mayor cantidad de tareas cuya latencia es de 5 [μs] (para el primer pico) o 15 [μs] (para el segundo pico). El jitter es amplio.

B)

Se realiza la prueba con 107. Se observa que la mayor cantidad de tareas ha tenido una latencia de  0 [μs] y 5 [μs]. La latencia máxima ha sido muy grande. 3059 [μs]. Por lo tanto, el jitter es muy grande.

- KERNEL DE BAJA LATENCIA

Se ha instalado el kernel de baja latencia mediante el comando:

- sudo apt-get install linux-lowlatency

Luego, se ha corrido el script anteriormente nombrado y se han obtenido los siguientes gráficos.

- 10⁶

Con un kernel de baja latencia, la latencia máxima ha sido de 269 [μs]. La mayor cantidad de tareas ha tenido una latencia aproximadamente de 0 [μs]. El jitter ha disminuido.

- 10⁷

La latencia máxima ha sido de 597 μs. Esto equivale a una gran disminución (una sexta parte) frente al valor obtenido con un kernel genérico. La mayor cantidad de tareas tiene una latencia entre 0 [μs] y 5 [μs] aproximadamente. Y el jitter ha disminuido relativamente.

- KERNEL DE TIEMPO REAL

La imagen de kernel de tiempo real empleada fue:

- Linux-image-4.16.12-rt5-klue-rt_amd64.deb

Los resultados de la prueba fueron:

- 10⁶

Finalmente, al corer la prueba en un kernel de tiempo real, la latencia máxima obtenida se ha reducido a una tercera parte del valor anterior. El valor actual es 108 [μs]. La dispersión, por lo tanto, ha disminuido considerablemente estando entre 0 [μs] y 5 [μs]. Y la mayor cantidad de tareas se realiza con una latencia casi cero.

- 10⁷

Para una prueba con 107 muestras, la latencia ha disminuido casi 200 [μs] y se ha obtenido una valor de latencia máxima de 419 [μs]. El jitter ha disminuido. Y la mayor cantidad de tareas se ha realizado con latencia tendiente a cero.

RESÚMEN

Prueba con 106muestras: - Kernel genérico (gráfico superior izquierdo) - Kernel de baja latencia (superior derecho) - Kernel de tiempo real (inferior izquierdo)

GENÉRICO:

Latencia máxima: 271 [μs]

Jitter (hasta 10 tareas): medio. 0[μs] a 25  [μs]

Pico: 10⁶ en 0 [μs] a 5 [μs] y entre 15 [μs] a 20 [μs]

BAJA LATENCIA:

Latencia máxima: 269 [us] – poca diferencia con respecto a kernel genérico.

Jitter: medio. La mayoría está entre 0[μs] a 30 [μs]

Pico: 10⁶ en 5 [μs]

TIEMPO REAL:

Latencia máxima: 108 [μs] – gran diferencia con respecto a kernels anteriores.

Jitter: amplio. La mayoría está entre 0 [μs] a 75 [μs]

Pico: 10⁶ en 10[μs]

Prueba con 107muestras: - Kernel genérico (gráfico superior izquierdo) - Kernel de baja latencia (superior derecho) - Kernel de tiempo real (inferior izquierdo)

GENÉRICO:

Latencia máxima: 3059 [μs]

Jitter (hasta 10 muestras): muy amplio. 0[μs] a 150  [μs]

Pico: 107 entre 0 [μs] a 5 [μs]

BAJA LATENCIA:

Latencia máxima: 597 [us] – gran diferencia con respecto a kernel genérico.

Jitter: medio. La mayoría está entre 0[μs] a 40 [μs]

Pico: 107 entre 0 [μs] a 5 [μs]

TIEMPO REAL:

Latencia máxima: 419 [μs] – buena diferencia con respecto a kernel de baja latencia.

Jitter: bajo. La mayoría está entre 0 [μs] a 25 [μs]

Pico: 107 entre 0 [μs] a 5 [μs]

CONCLUSIONES

Observando los histogramas realizados, se muestra una tabla con el valor máximo de los tiempos de latencia obtenidos en las diferentes pruebas realizadas.

| Kernel | Latencia máxima (µs) |
| --- | --- |
| Genérico | 271 |
| Baja latencia | 269 |
| Tiempo real | 108 |

El kernel de tiempo real es el que presenta mejores tiempos de latencia, como se esperaba, por lo tanto, es el que puede garantizar el cumplimiento de los requisitos que caracterizan a las aplicaciones de tiempo real estricto.

En el kernel genérico y de baja latencia se obtuvieron tiempos muy similares, con más del doble de tiempo de latencia que el kernel de tiempo real.